２０１９年０７月０４日

一般社団法人　日本自動車工業会

一般社団法人　日本自動車車体工業会

商用車架装物リサイクルに関する自主取組みの進捗状況について

本取組みは両工業会共同で2002年11月以降実施してきたものである。活動概要は以下のとおり。

- リサイクル設計の推進　：  ((1)車体メーカー各社にて製品展開拡大中。

(2)易解体性向上・解体マニュアル充実のため平ボデー、バン型車解体実験を実施。

設計への反映、解体マニュアル記載内容見直しを推進。

(3)環境基準適合ラベルの貼付目標80%達成済み。(2018年度90.3%)

- 重金属4物質の使用削減     :鉛、六価クロム、水銀、カドミウムの4物質すべて目標達成を継続。

- リサイクル・適正処理の推進 :協力事業者制度の維持、継続中。

- 情報提供、啓発活動の推進 　:関連事業者との情報交換継続。協力事業者制度参加事業者リストの配布継続、

解体作業見学会実施、シャシー・架装物工場見学会実施。

| 自主取組みの内容 | 進捗状況 |
| --- | --- |
| １．リサイクル設計の推進 (1)易解体性向上および適正処理の推進 〔目標：易解体性バンの試作、製品展開〕 (2)解体マニュアル作成 〔目標：主要3機種の大半をカバー〕 「帆ウイングボデー 解体マニュアルの例」 | ①各社にて各種易解体性バンの開発、製品化を展開中。 ②易解体性バンは2018年度車工会会員バン生産の90.5%(74,893台) ③易解体性向上のため、解体業者団体と連携して平ボデー、バン型車等の解体作業 見学会を実施、解体時間短縮のための課題を抽出、製品に反映し架装メーカー各社にフィードバック。 ①解体事業者等から要望のあった、主要3機種(レントゲン車、冷蔵・冷凍バン、 タンクローリ)の解体マニュアルについて 対応完了。(特装車製品など新規作成) ②車工会会員主要各社ホームページにて 公開中。 累計公開件数:201件(前年比+9件) ③解体事業者団体と連携、解体作業見学会を通じて得た作業実態をマニュアルへ反映。 解体作業手順 記載例 ①サイドガード、フェンダー、泥除け等の艤装品を取り外します。 ②車幅灯、車高灯・庫内灯・路肩灯 等の電装品を取り外します。 ③Ｕボルト、連結ボルト・ブレース 等の連結金具を取り外します。 ④クレーン等を使用して ボデーをシャシーから 取り外します |
| 冷凍ウイング車 架装物 「冷凍ウイング車解体マニュアルの例」 (3)環境基準適合ラベルの設定 〔目標：車工会会員生産車の80%に貼付〕 < 環境基準適合ラベルの要件 > ①3R判断基準ガイドラインの作成 ②解体マニュアルの作成・公開 ③製造業者名の表示 ④樹脂部品材料名の表示 ２．重金属４物質の使用削減 (1)鉛 〔目標：使用量 2002年度60g/台 →2006年度30g/台に半減〕 (2)水銀 〔目標：2005年1月以降使用禁止(照明装置等を除く)〕 (3)六価クロム 〔目標：2008年1月以降使用禁止〕 (4)カドミウム 〔目標：2007年1月以降使用禁止〕 ３．ﾘｻｲｸﾙ・適正処理の推進 (1)協力事業者制度の構築と拡充 〔目標：制度への登録拡充と 各ブロックへの適正配置〕 車工会ホームページに掲載 ４．情報提供、啓発活動の推進 | ・2004年3月、環境基準適合ラベルの要件を設定し、2005年度以降、毎年目標80%を達成中。 環境基準 適合ラベル 製造業者名表示 樹脂材料名表示 バン型車の表示例 ※2016年1月より、環境基準適合ラベルは、環境省ホームページ「環境ラベル等 データベース」へ登録、掲載中。 2005年度より目標達成を継続。 ＜鉛フリー化の事例＞ダンプ、タンクローリ等の電着塗料への切替＞ 2004年末より目標達成を継続。 ＜水銀フリー化の事例＞高所作業車の水平保持用のスイッチ＞ 2007年末より目標達成を継続。 ＜六価クロムフリー化の事例＞金具類(例：蝶番、ボルト、ナット、油圧ホースガードワイヤ＞ 2006年末より目標達成を継続。 ＜カドミウムフリー化の事例＞マーカーランプ、タンクローリ自動開閉装置の温度ヒューズ＞ ⇒毎年重金属４物質の目標達成が継続されているかフォローアップ活動を実施中。 ①協力事業者について、全国各ブロックへの適正配置を継続。 ②解体事業者の要望をふまえて丸ごと処理事業者ならびにタンクローリ残液の 分析・処理・洗浄事業者も維持。 ③協力事業者の状況を定期的に把握し、必要に応じ車工会ホームページを更新、 情報提供を継続中。 (1)協力事業者参加事業者リスト改訂版作成・配布。 （解体事業者等に配付。(4月：10,000部)） (2)解体事業者への情報提供。 商用車架装物処理に関して解体事業者団体等と作業現場の見学会・意見交換を継続。また、解体事業者団体に対してシャシー・架装物工場見学会を実施(11月)。 ※２０１９年度についても実施予定 |